病床采购技术参数

普通双摇病床：

1、规格：2200×980×500mm±20mm，床面尺寸:1970×850mm±20mm；床框下口距地面450mm；

2、床框：采用30×70×1.5mm矩形管焊接，表面平整，无焊缝痕迹；

3、床面板：采用大型钢厂产A3钢“ST14”延伸材（材料采用宝钢及同档次产品），模压一次成型冲孔床面，床面板左右两侧成弧形上翘，在病人下床后，床垫能自然腾起，增强通风透气功能，防止床垫潮湿；床面板上带有凹槽设计，视觉美观坚固，床面冷轧板厚度≥1.2㎜，用新式铰链连接，床面板带有床垫格挡，防止床垫滑动；床面板下有加强筋，在病员上床、翻身及床面板升降过程中床面板无响声，坚固牢靠；床面板四周内衬25×25×1.0mm方管加固，采用长弯型架+双支撑卸力结构；

4、床体可载重≥250kg，采用大型钢厂生产的国标优质型材（材料采用宝钢及同档次产品）双层稳固结构，工艺质量优良，坚固牢实，耐用；床体四角装有防撞角；

5、两摇三折结构，背部可升降角度：0-75°；腿部可升降角度：0-40°，小腿板在摇起时尽量保持水平；

6、ABS床头、床尾板:采用全新纯正工程塑料；内置钢管加固结构，牢固结实；暗藏锁定开关，稳定可靠，拆卸方便；

7、摇手：内藏式曲柄摇把，采用内卡式连接，采用含件注塑成型工艺，内置钢芯，可折叠，不易折断；螺杆采用高强度耐磨材质、螺杆具有双向到位过盈保护装置，使用寿命长；

8、床尾摇把位置设有明显人体体位摇手功能标志牌。

9、床腿采用40×40×1.5㎜方管焊接，Φ125高级聚氨酯静音万向轮，双面包裹防缠绕，转动灵活，承载力大，四脚刹车，制动可靠。

10、护栏：五档六柱铝合金折叠式护栏，经硬化加强处理（强度高，金属下座），活动式侧放结合，方便清洁维护，护栏开关按放于床头方向，安全可靠，坚实耐用；总长度1400mm 左右，展开时高度≥380mm；把手、支架均为金属材质。

11、六个输液架插孔（左、右各3个），方便外出检查使用，床框内侧两边各带有2个引流挂钩，床底配有杂物架，放在床尾；

12、床材质：床框、床板、螺杆、摇把、床腿等要求表面光滑，坚固耐用；

13、表面处理：采用环保塑粉静电喷涂，喷涂前经除油、除锈、中和、水洗、表调、二度磷化和钝化处理，喷涂凝固度达50kg敲击力，内外防锈，涂层表面亮丽光洁，喷塑色彩与病房整体协调；

14、ABS输液杆：采用Φ19×1.2mm、Φ16×1.2mmSUS304不锈钢管制作，双节，可自由调。配选

ABS餐桌活动面板，不要固定于床尾，表面光滑，易擦拭，耐磨；

床头柜:

1、规格：480×480×860㎜，抽屉内径：纵深370mm×宽370mm ±20mm

2、材料：ABS材质

3、配置：面板、拉板、抽屉。柜内有活动隔层，可放水瓶；两侧不锈钢毛巾架：直径6mm不锈钢丸条，采水平拉出式设计，避免死角卡垢。

4、台面：为全平亮面无咬花纹路设计，不卡垢，易清洁。前缘需有液体防漏沟槽，侧/后边缘需有防止物品掉落凸缘延伸桌板、抽屉拉把为手心朝上拉出设计，避免拉把处积垢及灰尘，厚度2mm。四面柜体采螺丝锁固方式固定，增加柜体稳固性；

5、色彩：与病房和病床色彩协调。